三菱刀具寿命管理

刀具寿命管理是累计刀具使用的时间或次数，监视刀具状态，当使用中的刀具到达寿命时，输出刀具寿命超限信号，提示机床操作者换刀，避免由于磨损导致的产品报废。

- 刀具寿命参数设定

| 参数号 | 名称 | 内容 | 设置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1096 | 刀具寿命管理类型 | 指定刀具寿命管理方式 | 1 |
| #1103 | 刀具寿命管理功能选择 | 是否使用刀具寿命管理 | 1 |
| #1104 | 刀具指令方式 | 将程序的刀具指令作为组编号还是刀具号使用 | 1 |
| #1246 BIT4 | 寿命到达信号输出类型 | 在寿命管理1中，指定寿命到达信号输出时机 0:选择中的刀具到达寿命时接通 1：选择中组内的任意刀具到达寿命时接通 | 0 |
| #1245 BIT5 | 刀具状态更新类型 | 是否自动更新刀具寿命管理数据 0：不自动更新 1：自动更新 | 1 |

2、刀具寿命的设定

选择键盘设置键，找到T寿命，进入刀具寿命管理画面。

登入一个刀具寿命管理组，并且命名组号为1。

- 通过横向滚动来显示其他菜单。

各菜单介绍：

| 菜单项 | 内容 |
| --- | --- |
| 1、工具编号 | 与各刀具相对应的编号 |
| 2、ST | 刀具状态 机床厂家开放 0：未使用刀具 1：正在使用刀具 2：正常寿命刀具 - 刀具异常1刀具 - 刀具异常2刀具 |
| - 方式 | c; b; a. - 刀具寿命管理方式 - 刀具半径补偿数据形式 - 刀具长度补偿数据方式 |
| - 长度补偿 | 由“方式”中指定的数据形式决定 |
| - 半径补偿 |  |
| - 辅助 | 由机床制造商规格决定 |
| - 寿命 | 显示设定寿命 如设定为0，寿命无限大。 |
| - 使用 | 显示已使用时间或次数 |

具体关于方式见下表：

| 参数 | 内容 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刀具寿命管理方式 | 使用时间 | 0 | 通过执行切削时间管理 |
|  | 安装次数 | 1 | 刀具更换时，通过成为主轴刀具的次数管理 |
|  | 使用次数 | 2 | 通过指定切削指令的次数管理 |
| 刀具长度补偿和刀具半径补偿形式 | 补偿编号方式 | 0 | 将刀具寿命管理数据的补偿数据作为补偿编号处理，与加工程序中指定的补偿编号进行替换后执行补偿 |
|  | 累计补偿方式 | 1 | 将刀具寿命管理数据的补偿数据作为累计补偿编号处理，与加工程序中指定的补偿编号所示补偿量累加后执行补偿 |
|  | 直接补偿方式 | 2 | 将刀具寿命管理数据的补偿数据作为直接补偿量处理，与加工程序中指定的补偿编号所示补偿量进行替换后执行补偿 |

2、刀具寿命的设定示例

设置T1、T2、T3三把刀：

T1的刀长及刀径补偿采用补偿编号的方式，将1号的补偿数据替换原程序的补偿，寿命管理采用使用时间方式。

- T2的刀长及刀径补偿采用累计补偿量的方式，将10mm的数据累积到原程序的补偿量中，寿命管理采用安装次数方式。

- T3的刀长及刀径补偿采用直接补偿量的方式，将20mm的数据直接替换原程序的补偿量中，寿命管理采用使用次数方式。

同时设置T1的使用时间为100min，T2的安装次数为500set，T3的使用次数为300set。

当道具寿命管理到达时，会出现报警道具寿命管理到达，程序暂停，用户在更换新的刀具后，重新设置刀具使用寿命，报警就会消失。

- 注意事项

a、使用时间是按照（G1/G2/G3/G33）在动作时得出的累计时间。

b、切削次数是按照（G1/G2/G3/G33）在动作时得出的累计时间。

c、安装次数是指更换刀具中，成为主轴刀具的次数。并要执行切削动作。