加工中心M码一览表

| M 码 | 内 容 说 明 |
| --- | --- |
| M00 | 程序暂停 |
| M01 | 选择性程序暂停 |
| M02 | 程序执行结束 |
| M03 | 主轴CW |
| M04 | 主轴CCW |
| M05 | 主轴STOP |
| M06 | ATC换刀循环 |
| M07 | 吹气ON |
| M08 | 冷却液ON |
| M09 | M7 / M8 / M18/ OFF |
| M10 | 第4轴夹紧(OPTION) |
| M11 | 第4轴松开(OPTION) |
| M12 | 油雾装置ON(OPTION) |
| M19 | 主轴定位 |
| M29 | 刚性攻牙(FAUNC) |
| M30 | 程序执行结束 |
| M38 | 主轴中心出水开 |
| M39 | 主轴中心出水关 |
| M40 | 底板冲屑ON(OPTION) |
| M41 | 底板冲屑OFF(OPTION) |
| M42 | 对刀仪吹气开 |
| M43 | 对刀仪吹气关 |
| M45 | 夹具夹紧 |
| M46 | 夹具松开 |
| M50 | 卷屑装置ON(OPTION) |
| M51 | 卷屑装置OFF(OPTION) |
| M53 | 备用1 |
| M54 | 备用2 |
| M55 | 备用3 |
| M56 | 备用4 |
| M57 | X轴镜像 |
| M58 | Y轴镜像 |
| M59 | 镜像关闭 |
| M79 | 刀表刷新 |
| M80 | ATC分解动作开启 |
| M81 | 刀套倒下 |
| M82 | 换刀臂旋转60度 |
| M83 | 主轴松刀 |
| M84 | 换刀臂旋转180度 |
| M85 | 主轴夹刀 |
| M86 | 换刀臂旋转至原点 |
| M87 | 刀套上升 |
| M98 | 呼叫子程序 |
| M99 | 返回主程序 |