圆盘刀库调试

- 调整如下PLC开关

- 无刀库关闭

- 对应的刀具数打开，例如24把圆盘刀库

- 刀库和刀臂在正常位置，在IF诊断画面检查信号

- 刀库计数信号X200为1

- 刀套上X206有，刀套下信号X208无（旋转刀盘之前一定要保证这二个信号正确）

- 凸轮中间信号刀臂扣刀点X20E信号有，凸轮二边信号刀臂刹车X20A和刀臂原点信号X20C没有。

- 换刀单步动作

- G91G30Z0M19

- M80单步动作开启

- M81刀套倒下

- M82刀臂扣刀

- M83主轴松刀

- M84 刀臂交换180

- M85 刀臂紧刀

- M86 刀臂回刀

- M87 刀套抬起

- 换刀过程出现卡刀处理：

- A、PLC开关刀库调试模式打开，在手轮方式下，按程序暂停按键，

- 刀臂点动转动返回原位。

- B、PLC开关“刀库调试模式开”打开，执行黄色提示的M代码让刀臂恢复原位。（提示M82 M83 M84 M85 M86 ）