四、定时器

| 位 置 | 参数 | 设定 | 单 位 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | 16003 | 10 | 10ms | 夹刀延迟时间. |
| T4 | 16004 | 10 | 10ms | 松刀延迟时间. |
| T12 | 16012 | 5 | 100ms | 低档延时检测 |
| T13 | 16013 | 5 | 100ms | 高档延时检测 |
| T14 | 16014 | 9000 | 10ms | 卷屑机暂停时间. |
| T15 | 16015 | 2000 | 10ms | 卷屑机运转时间 |
| T16 | 16016 | 10 | 10ms | 换挡左摆动时间 |
| T17 | 16017 | 10 | 10ms | 换挡右摆动时间 |
| T50 | 16050 | 5 | 100ms | 抱闸延时输出 |
| T62 | 16062 | 20 | 100ms | 中心出水压力低延时报警 |
| T63 | 16063 | 20 | 100ms | 中心出水压力高延时报警 |
| T400 | 16400 | 2 | 100ms | 刀套上延时检测 |
| T401 | 16401 | 2 | 100ms | 刀套下延时检测 |
| T403 | 16403 | 2 | 100ms | 四轴松开延时检测 |
| T405 | 16405 | 2 | 100ms | 五轴松开延时 |
| T408 | 16408 | 150 | 100ms | 注油机注油持续时间 |
| T409 | 16409 | 50 | 100ms | 注油机开机注油持续时间. |
| T439 | 16439 | 30 | 100ms | 注油机油位检查延迟时间 |
| T440 | 16440 | 140 | 100ms | 注油机油压检查延迟时间（略小于T409） |
| ST0 | 17000 | 18000 | 100ms | 注油机注油间隔时间 |

定时器的设定与使用，请参考M80参数设定说明书

如何进入定时器(TIMER)设定画面

1按下屏幕右方的〝维护〞按键

2按下屏幕下方的〝►〞按键(一般按4次)

3按下屏幕下方的〝PLC定时器〞

就出现以下画面:

编号    名称          数据

16000		T00			   300

16001		T01			   0

16002		T02			   0

注意：T500（16500）以后是固定计时器，不需要改动