位元开关说明

- 刀套上下电磁阀是否断电： 1. 断电 0. 不断电

M1000  6401.0

- 是否选用双计数： 1.使用双计数 0.不使用双计数

M1002  6401.2

- 换刀X轴是否回二参： 1.  X轴需要在二参换刀 0.  X轴不需要在二参换刀

M1003  6401.3

- 换刀Y轴是否回二参： 1.   Y轴需要在二参换刀 0 . Y轴不需要在二参换刀

M1004  6401.4

- 换挡方式： 1. 齿轮头换挡   0 . BF/ZF 换挡

M1005   6401.5

- 刀臂刹车选择：  1. 到位信号停止刀臂   0. 刹车信号停止刀臂

M1006   6401.6

- 刀库类型选择： 1. BT50刀库  0. BT40 刀库

M 1007   6401.7

- Y轴回零方向选择：  1. Y 轴负回零 0  Y. 轴正回零

M 1008   6402.0

- 对刀仪超程是否检测：对刀仪超程检测 1. 检测 0. 不检测

M 1009   6402.1

- 换挡主轴是否摆动：  1、摆动  0、不摆动

M1010  6402.2

- 快速界面换刀方式 ： 1、调用宏换刀（龙门卧加用） 0、纯PLC换刀（立加用）

M1011  6402.3

- 机械锁定是否有效： 1、有效  0、无效

M1012  6402.4

- MST锁定是否有效：1、有效  0、无效

M1013  6402.5

- 换刀后刀套是否要上抬: 1、是  0、否

M1014  6402.6

16、润滑油报警后是否要进入单节： 1、否  0、是

M1015  6402.7

17、五轴松夹输出切换： 1、得电松开   0、失电松开

M1016 6403.0