FANUC钻工刀库调试及刀表刷新

打开K参数，把K8.4改为1

换刀角度设置：诊断445输入到参数4077

设置向上减速点参数1242

设置向下减速点设参数1243

设置换刀点设参数1241，并设置位置开关PSW1参数6930=1241+2，参数6950=1241-2

设定Z轴正软限位二 1326/1327

MDI执行M60指令，Z轴上升到换刀点

手动转动刀盘，确保正反转方向正确

刀库调试完，把K8.4=0

当刀库卡刀不在正确位置上的处理：

把K8.4改为1，手轮把Z轴摇到换刀点1241附近，位置开关PSW1内，手动按刀库正反转键

当刀库乱刀时的处理：

把K8.4改为1，手轮把Z轴摇到换刀点1241附近，位置开关PSW1内

执行刀库回零。在回零的模式下，同时按刀库正转+刀库反转键，刀库自动回到1号位，并刷新刀表。

处理好，把K8.4=0